电容检测平台

用户使用手册

版本: V1.0
日期: 2026年09月19日

# 目录

（请在 Word 中插入自动目录：引用 → 目录）

# 1. 概述

## 1.1 系统简介

电容检测平台是一款基于 WPF 的上位机软件，用于控制绝缘电阻测试仪、漏电流测试仪、LCR 数字电桥、耐压测试仪等设备，通过串口通信完成参数下发、数据采集、本地存储和远程同步的自动化检测流程。

## 1.2 技术架构

| 技术 | 说明 |
| --- | --- |
| UI 框架 | WPF + HandyControl 3.5.1 |
| MVVM | CommunityToolkit.Mvvm 8.x |
| 数据库 | SQLite (本地) + SQL Server (远程同步) |
| 串口通信 | System.IO.Ports (SCPI 指令) |
| Excel 导出 | ClosedXML |
| 运行环境 | .NET 8.0 Windows |

## 1.3 支持设备

| 设备型号 | 设备分类 | 调试状态 |
| --- | --- | --- |
| TH2689 | 绝缘电阻测试仪 | 模拟数据（待调试） |
| TH2683A | 漏电流测试仪 | 模拟数据（待调试） |
| TH2817A | LCR 数字电桥 | 模拟数据（待调试） |
| TH2832 | LCR 数字电桥 | 已调试（连续扫频未调试） |
| TH9201 | 极壳耐压测试仪 | 模拟数据（待调试） |
| TH2810B | LCR 数字电桥 | 模拟数据（待调试） |
| MOCK | 开发模拟设备 | 可用于功能验证 |

注意: 目前仅 TH2832 设备完成了实际串口调试，其他设备当前使用模拟数据，后续调试时需调整驱动和参数配置。连续扫频功能暂未调试。

## 1.4 功能概览

| 功能模块 | 说明 | 开发状态 |
| --- | --- | --- |
| 计划导入 | 从远程系统拉取检测计划并保存到本地 | 已开发 |
| 设备采集 | 通过串口连接设备，配置参数并采集数据 | 部分已调试 |
| 测试页面 | 查看、编辑采集数据，支持多表格和切换视图 | 已开发 |
| Excel 导出 | 将测试数据导出为格式化 Excel 文件 | 已开发 |
| 历史查询 | 查询历史检测记录，打开关联 Excel 文件 | 已开发 |
| 远程同步 | 将检测数据上传到远程 SQL Server 数据库 | 已开发 |
| 关联四代系统 | 与四代系统的集成对接 | 暂未开发 |

# 2. 安装与启动

## 2.1 环境要求

操作系统: Windows 10 / Windows 11

运行时: .NET 8.0 Desktop Runtime

串口: 需要与测试仪器通过 RS-232/USB 转串口连接

## 2.2 启动方式

方式一: 双击 CapacitorTestPlatform.UI.exe 启动

方式二: 命令行运行 dotnet run --project src/CapacitorTestPlatform.UI

## 2.3 主界面

启动后进入主界面，左侧为导航菜单，包含以下页面：

计划导入 - 导入检测计划

测试页面 - 数据采集与查看

历史记录 - 查询历史数据

# 3. 计划导入

## 3.1 功能说明

从远程数据库拉取检测计划，选择需要的计划保存到本地 SQLite 数据库，供测试页面使用。

## 3.2 操作步骤

1. 进入「计划导入」页面

2. 选择工站（Station），点击「拉取计划」按钮

3. 系统从远程数据库获取该工站下的所有计划

4. 在计划列表中勾选需要的计划

5. 点击「保存到本地」将选中计划存入本地数据库

# 4. 设备采集

## 4.1 功能说明

通过串口连接测试仪器，配置测试参数，执行数据采集。采集完成后数据自动导入到测试页面。

【重要说明】

目前仅 TH2832（LCR 数字电桥）完成了实际串口调试，采集数据真实可靠。

TH2832 的连续扫频功能暂未调试，当前使用单次测量模式。

其他设备（TH2689、TH2683A、TH2817A、TH9201、TH2810B）均使用模拟数据，后续调试时需调整驱动参数。

可通过勾选「模拟连接」复选框，使用 MockDriver 进行功能验证。

## 4.2 操作步骤

1. 在测试页面点击「设备采集」按钮，弹出设备采集窗口

2. 选择设备型号（如 TH2832）

3. 配置测试参数（频率、速度、电平等，根据设备不同而异）

4. 选择串口号和波特率（模拟连接时可跳过）

5. 如需模拟测试，勾选「模拟连接」复选框

6. 点击「连接」按钮建立串口连接

7. 点击「采集」按钮执行数据采集

8. 采集结果在下方表格中显示

9. 点击「导入」将数据导入到测试页面

## 4.3 LCR 设备参数说明

LCR 数字电桥（TH2817A / TH2832 / TH2810B）支持以下关键参数：

| 参数 | 说明 | 选项 |
| --- | --- | --- |
| Function | 测量功能 | CPD/CSD/CSRS/LSRS/LPQ/ZTD/ZTR/RX |
| Frequency | 测试频率 | 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Speed | 测量速度 | Slow / Medium / Fast |
| Level | 信号电平 | 0.1V / 0.25V / 0.5V / 1.0V |
| Equivalent | 等效电路 | Series / Parallel |
| Range | 量程 | Auto / 1R~100M |

不同 Function 对应不同的测量数据列：

| Function | 测量列 |
| --- | --- |
| CPD / CSD | C(uF)、损耗、频率(Hz) |
| CSRS | C(uF)、ESR(MR)、频率(Hz) |
| LSRS | ESR(MR)、频率(Hz) |
| ZTD | 阻抗(MR)、损耗、频率(Hz) |
| ZTR / RX | 阻抗(MR)、频率(Hz) |

# 5. 测试页面

## 5.1 功能说明

测试页面是数据查看和管理的核心页面，支持多表格显示、视图切换、数据编辑、Excel 导出等功能。

## 5.2 页面布局

页面分为四个区域：

顶部信息栏 - 显示计划号、产品型号、实验项目，以及「设备采集」按钮和视图切换按钮

数据表格区 - 显示采集的测试数据

底部操作栏 - 样机编号输入、保存/上传/清空按钮

状态栏 - 显示操作状态信息

## 5.3 多表格显示

LCR 数字电桥的数据会按测量类型自动拆分为多个子表格：

C(uF) - 电容量测量数据

损耗 - 损耗角正切值

ESR(MR) - 等效串联电阻

阻抗(MR) - 阻抗值

每个子表格只显示相关列和频率列，空数据的子表格自动隐藏。

## 5.4 视图切换

页面右上角有切换按钮：

「集中显示」模式 - 所有表格在一个页面中纵向排列，每个表格之间用分割线分隔

「多选项卡」模式 - 按设备分类分标签页，LCR 内部再分子标签页（默认模式）

## 5.5 数据编辑

每行数据末尾有「删除」按钮，可删除不需要的行

删除后序号自动重新编号

## 5.6 保存数据（Excel 导出）

点击「保存数据」按钮，选择保存路径后生成格式化 Excel 文件：

按设备分类分 Sheet 页

表头加粗居中，频率列合并显示

每个表格下方显示判定标准（当前为固定值，后续从计划信息读取）

数据自动着色：超标值标红，低于标准值标绿

行高列宽自动适配

字体统一使用微软雅黑

保存后自动将汇总记录存入本地数据库，历史查询页面可据此打开 Excel 文件。

## 5.7 上报数据

点击「上报数据」按钮将当前测试数据上传到远程 SQL Server 数据库。

# 6. 历史查询

## 6.1 功能说明

查询历史检测记录，支持按计划号筛选，并可打开关联的 Excel 文件查看原始数据。

## 6.2 操作步骤

1. 进入「历史记录」页面

2. 输入计划号（可选，为空则查询全部记录）

3. 点击「查询」按钮

4. 结果列表显示所有匹配的检测记录

5. 点击「打开Excel」按钮可打开该记录关联的 Excel 文件

6. 如果 Excel 文件已被移动或删除，系统会提示「文件不存在」

## 6.3 字段说明

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| ID | 记录自增编号 |
| 计划号 | 检测计划编号 |
| 设备类型 | 设备分类名称 |
| 参数名 | 检测项名称（如 C(uF)、损耗） |
| 测量值 | 数据条数汇总 |
| 结果 | 导出状态 |
| 测试时间 | 数据保存时间 |
| 操作员 | 操作人员 |

# 7. 数据模板格式

Excel 导出严格遵循数据模板格式，每个子表格结构如下：

## 7.1 LCR 数字电桥模板

以 C(uF) 为例：

| 列A | 列B | 列C:D（合并） |
| --- | --- | --- |
| 序号 | C(uF) | 频率(HZ) |
| 1 | 852.864 | 120 |
| ... | ... | ... |

判定标准区域：

| 列A | 列B | 列C | 列D |
| --- | --- | --- | --- |
| 判定标准 | 标称值 | 容量正偏差 |  |
|  | 1000 | +-20% |  |
|  |  | 容量上限 | 容量下限 |
|  |  | 1200 | 800 |

## 7.2 单标准模板（损耗/ESR/阻抗）

| 列A | 列B:C（合并） |
| --- | --- |
| 判定标准 | 损耗标准 |
|  | <=0.2 |

## 7.3 漏电流模板

| 列A | 列B:C（合并） | 列D:E（合并） |
| --- | --- | --- |
| 判定标准 | 漏电流标准 | 漏电流标准 |
|  | <=2012 | <=2012 |

# 8. 注意事项与已知限制

## 8.1 设备调试状态

仅 TH2832 完成实际调试，其他设备使用模拟数据

TH2832 连续扫频功能未调试

后续调试其他设备时需调整对应的串口驱动和参数配置

## 8.2 判定标准

当前 Excel 导出的判定标准为固定值，后续需从计划信息或设备配置中动态读取

## 8.3 四代系统

关联四代系统功能暂未开发

## 8.4 数据库

本地使用 SQLite，数据文件位于程序目录下的 test.db

远程同步使用 SQL Server，需要配置正确的连接字符串

## 8.5 文件关联

保存数据时会记录 Excel 文件路径到数据库

如果 Excel 文件被移动或删除，历史查询页面会提示文件不存在